Dezinfekcia ozónom by mala prebehnúť následovne. 

Auto naštartované so zapnutou klímou aspoň 10-30 min.(je potrebné aby sa zvlhčil výparník klímy na ktorom sú spóry pliesne,

baktérie ktoré vlastne tvoria zápach v aute, keď sa zapne, alebo vypne klíma) najlepšie po jazde autom zo zap. klímou. 

Pred tím vymeniť kabínový filter! 

Potom uzavrieť okruh vzduchu, pustiť ventiláciu naplno zo zapnutou klímou, pustiť ozónový generátor, uzavrieť naštartované auto aby sa ozón

tvorený udržal v aute a nechať pracovať generátor, aby vytvoril dostatočné množstvo ozónu na zlikvidovanie pliesni a baktérii hlavne na výparniku,

lebo tam sa množia vo vlhkom prostredí. 

Záleží na výkonnosti oz. gen. ako dĺho by mal byť pustený. Platí že na 1m/kub. musí byť vytvorený 1 gram/ ozónu aby bola dezinf. účinná. 

Já mám O3 generátor o výkone 10,00 g/ 1h a je udávaný čas ozónovania auta 10-15 min.  

Po tomto úkone je dobré ešte nechať auto vypnuté uzavrené ďalších 30 min (nechať pôsobyť vytvorený O3 v priestore). 

Potom na aute otvoriť dvere a dobre nechať vyvetrať. 

Auto ktoré dezinfikujeme ozónom by malo byť v chládku, lebo priame slnko obmedzuje tvorbu O3. 

Samotný vytvorený ozón sa priebehu 30-60 min. rozpadne (zmení) na na kyslík-O2. Tak auto potom nesmrdí po žiadnej chemikálii.

Ako prebieha dezinfekcia ozónom v byte?

Ozónový generátor umiestnime do dezinfikovaného priestoru. Z priestoru je potrebné odstrániť všetky zvieratá i rastliny. 

Podľa veľkosti dezinfikovaného priestoru (v m3) nastavíme potrebný čas. 

https://www.youtube.com/watch?v=_5T9bObHX1g

https://www.youtube.com/watch?v=cAggJj0L4oY

https://www.kupsito.sk/i/9055186979/Generátory_ozónu/3.5G_3.5gh_Generator_ozonu_oczyszczacz_powietrza

Využitie ozónu

Ozón účinne čistí aj na miestach kde sa bežné čistiace prostriedky nedostanú.

baktérie, vírusy, plesne, huby a mikroorganizmy, roztoče, hmyz

Odstránenie zápachu cigaretového dymu a zápachu kuchýň, toaliet ....

zápach z nevetraných priestorov

chemický zápach (lepidlá, farba..)

zvierací zápach

zápach z požiaru, vytopenia

potu, moču ....

Dezinfekcia a odstránenie pachov zo šatníkov, obuvi, hokejovej, lyžiarske výstroje ...

Odstránenie zápachu z hotelových izieb, chatiek, karavanov, aut a autobusov, pivníc, garáži a veľa iných zariadení...

Pravidelné ozónovanie pomáha eliminovať výskyt hmyzu a ďalších škodcov napr. hlodavcov. 

mnohé iné...

Čo je ozón?

Dezinfekcia a čistenie ozónom je moderná metóda, ktorá sa využíva pri odstránení zápachov, ničení baktérií, vírusov a plesní. 

Ozón je mimoriadne silná prírodná látka, ktorá čistí a dezinfikuje. 

Ozón je viac ako 50-100x silnejší než samotný chlór a zároveň omnoho bezpečnejší ako ostatné čistiace chemické prípravky. 

Ničí až 99,9% nežiadúcich mikroorganizmov, ktoré môžu spôsobovať zdravotné problémy.

Z tohto dôvodu ozón využívajú v nemocniciach a iných zdravotníckych zaradeniach.

Tento prírodný plyn, ktorý sa vyskytuje aj vo vzduchu sa dokáže dostať aj do najmenej dostupných miesť a do hĺbky vlákien meteriálov. 

Baktérie po kontakte s ozónom sú úplne zneškodnené. 

Ozón je možné vyrobiť priamo na mieste. Vďaka korónovým výbojom. Vyrába sa pomocou tichého elektrického výboja, alebo pomocou UV lámp. 

Dochádza tu k štiepeniu molekúl kyslíka na jednoatómové radikály, ktoré sa následne spájajú s molekulou kyslíku a dochádza tak k vzniku ozónu. 

Ozón neprekrýva zápachy, ale trvalo ich odstraňuje. Je taktiež veľmi účinný pre alergikov a ľudí, ktorí majú radi čistý a nezávadný vzduch.

